- 浙江省建筑工程预算定额（2010版）勘误表

-- www.zjzj.net 2012-01-09 --

序号; 页码; 部位; 误; 修正为. 总说明. 1; 2; 总说明第八条第8点; 本定额中各类砌体所使用的砂浆……，; 本定额中所使用的砂浆……，. 2; 3; 总说明第十一条; 以外围开窗面积小于……，按每平方米15元计算（其中人工0.25工日）。; 以外围采光面积小于……，按每平方米15元计算（其中二类人工0.05工日）。. 上册. 3; 5; 土石方工程：工程量计算规则第七条第5点第二行; 施工设计未明确基础施工所需工作面时，可参照人工土方标准计算。; 删除. 4; 20~24、30; 定额编号1-69、73、77、80、84表头中项目名称，P30说明第二条第3点; 软石; 松石. 5; 28; 定额表1-105子目; 基价：138、人工费：20、材料费：36.95、机械费：80.59、人工：0.5、黄砂：0.8、粘土：0.014、水：1.58、履带式起重机5t：0.036、液压钻机：0.076、泥浆泵：0.076、排放泥浆设备：0.142; 基价：69、人工费：10、材料费：18.47、机械费：40.29、人工：0.25、黄砂：0.4、粘土：0.007、水：0.79、履带式起重机5t：0.018、液压钻机：0.038、泥浆泵：0.038排放泥浆设备：0.071. 6; 29; 定额表1-108子目; 基价：663、机械费：477.66、 转盘钻孔机：0.88、泥浆泵：0.88; 基价：233、机械费：47.77、 转盘钻孔机：0.088、泥浆泵：0.088. 7; 31; 桩基础与地基加固工程：定额说明第七条第7点; 高压旋喷桩已综合接头处的复喷工料；高压旋喷桩中设计水泥用量与定额不同时应予以调整。; 高压旋喷桩单重管、双重管、三重管定额中的水泥掺量分别按26%、24%、21%考虑，如设计水泥用量与定额不同，定额的材料含量按比例调整。. 8; 32; 桩基础与地基加固工程：工程量计算规则第三条第4点; 沉管灌注桩空打部分……。; 沉管灌注砂、砂石桩空打部分……。 沉管灌注混凝土桩的成孔工程量按灌注工程量加上空打部分体积计算，其中扩大桩复打的上部空打工程量按单桩空打数量乘以系数0.85。. 9; 95; 3-59、60、62、63定额表内材料名称; 烧结煤矸石空心砖240×115×90; 烧结煤矸石多孔砖（矩形孔）240×115×90. 10; 125; 混凝土及钢筋混凝土工程：工程量计算规则第五条第5点（4）; 桩螺旋箍筋长度计算为螺旋箍筋长度加水平箍筋长度计算。; 桩螺旋箍筋长度计算为螺旋斜长加螺旋箍上下端水平段长度计算。. 11; 127; 附表右列倒数第5行; 电梯井壁 13.00; 删除此项目及参数. 12; 200~203; 4-311~328定额子目中的材料名称; 现场预制混凝土; 加工厂自拌预制混凝土. 13; 146~154; 4-76、77、90、103、112定额子目; 泵送商品抗渗混凝土C25/P6; 泵送商品抗渗混凝土C20/P6. 14; 291; 6-118定额子目; 基价：122、机械费：8.22、 喷砂机 单价：27.41; 基价：201、机械费：87.09、 钢结构喷砂机 单价：290.29. 15; 292; 金属结构工程：6-121、122; 计量单位：t; 计量单位：10m. 16; 293; 6-123~126定额表上; 计量单位：100m; 计量单位：10m. 17; 293; 6-123定额子目; 基价：361、材料费：301.42、密封带：200; 基价：295、材料费：235.06、密封带：42. 18; 294; 6-127定额子目表内材料; 基价7286；材料费7262.4； 钢结构自攻螺钉 单价71.2元/百只; 基价1123；材料费1099.56； 高强螺栓 单价10.78元/套. 19; 365; 附属工程：说明第二条; ……，不包括土方及垫层，……; ……，不包括土方及排水管垫层，……. 下册. 20; 1; 说明第二十条第2行; 扶手工程量计算时扣除整体弯头长度; 栏板、栏杆定额中的扶手含量应扣除整体弯头长度. 21; 29; 工作内容; ……锯板、磨边……; ……锯板、磨平……. 22; 47; 说明第六条第2行; 如檐沟侧板高度超过1200mm时，套用墙面相应定额。; 如檐沟侧板高度超过1200mm时，定额综合高度以上部分套用墙面相应定额. 23; 82; 11-132定额子目; 基价：2010、人工费：789.00、人工含量：15.78; 基价：1666、人工费：444.5、人工含量：8.89. 24; 96; 11-196; 基价：14798、材料费：13529.52、角钢：2958; 基价：6300、材料费：5032.32、角钢：630. 25; 141; 13-79; 基价：6982、材料费：5123.58、计量单位：100m2、 材料中薄钢板δ0.5：0; 基价：7171、材料费：5312.78、计量单位：t、 材料中薄钢板δ0.5：0.043. 26; 162; 钢门窗工程量系数表; 射线防护门 2.3 厂库防护、推拉门 2.3 铁丝网大门 2.3; 射线防护门 2.96 厂库防护、推拉门 1.70 铁丝网大门 0.81. 27; 212; 其他工程 说明九; 美术字安装基层分混凝土面、……。; 美术字安装不分基层。. 28; 244; 附注; 木地板拆除龙骨……; 木地板拆除若包括龙骨时……. 29; 249; 脚手架工程：说明四.10; 基础深度超过2m时（自设计室外地坪起）……; 基础深度超过2m时（自交付施工场地标高或自然地面标高起）……. 30; 267、269、270; 定额17-4、5、23、35中的基价、机械费、电动卷扬机带塔30m以内单筒慢速10kN的台班单价; 基 价：1090、1855、149、1613 机械费：1090.47、1854.61、148.93、1613.05 电动卷扬机台班单价：92.63; 基 价：1089、1853、149、1612 机械费：1089.00、1853.33、148.71、1612 电动卷扬机台班单价：92.44.