附件：

浙江省建设工程2010版计价依据综合解释（二）

一、《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）

1、管沟土方回填工程量，是否需要扣除管道所占体积？

答：管沟土方回填，不分管径，均按实计算。

2、锚杆（土钉）钻孔孔径，定额是按多少考虑的？如设计孔径与定额不同时，如何调整？

答：定额仅适用于基坑围护的土钉墙，孔径按100mm以内综合考虑。孔径超过100mm，在150mm以内时，定额中的纯水泥浆、木质素磺酸钙和灰浆搅拌机、液压注浆泵的用量，按比例换算。

3、地下室混凝土外墙及其有防水等特殊要求的内墙，设计要求采用止水对拉螺栓时，如何套用定额？

答：施工组织设计未明确时，每100平方米模板定额中的六角带帽螺栓增加85kg、人工增加1.5工日，相应定额的钢支撑用量乘以系数0.9。

4、设计采用螺纹钢筋作为箍筋时，定额如何套用？

答：普通钢筋制作安装定额按圆钢、螺纹钢分别编制，当设计采用螺纹钢筋作为箍筋时，其箍筋的制作安装套用圆钢相应定额进行换算。

5、何谓实腹和空腹钢构件，它们之间的区别是什么？

答：实腹钢构件是指腹部构件能够在模型中参与承受轴力及弯矩（如H型钢柱等），如：H型钢柱、角钢、槽钢、工字钢、方管、矩管、箱形构件、T型钢、C型钢、Z型钢、圆管等；

空腹钢构件的腹杆或腹板不考虑承受轴力及弯矩，只对翼缘构件相对形状及稳定性起支撑作用，减少翼缘构件的计算长度（如格构式构件、蜂窝梁等）。如：格构式构件、桁架、蜂窝梁、腹板连续开孔并且无补强的梁柱等。

它们之间的区别是腹板在轴线方向有否断开或减弱，有则是空腹构件，反之则是实腹构件。如下图示：

6、需勘误的内容

（1）上册P.68页，定额2-132、2-134中的轻便钻孔机XJ-100台班单价为84.9，定额机械费分别为138.82、281.87，定额基价分别为1627、2070，分别更正为：台班单价为149.53，定额机械费为192.46、496.44，定额基价为1681、2284。

（2）上册P.84页，定额3-13和3-14表头中的“混凝土实心砖基础”增加一栏规格，分别为240和190。

（3）上册P.173附注，“阳台、雨篷支模高度超高时按板定额计算”，更改为“阳台、雨篷支模高度超高时，按板的超高定额计算；有梁时，展开计算并入板内工程量。”

（4）下册P.107，定额12-5中项目名称“水泥砂浆”更改为“石灰砂浆”，材料表中的水泥砂浆1:2.5（单价：210.26元/m³）改为石灰砂浆1:2.5（单价：206.86元/m³），定额基价及定额材料费相应调整为定额基价908元;定额材料费238.73元。

（5）下册P.110，定额12-21中的材料“铝合金T型龙骨H=22”的计量单位为“m”、单价为3.50元，分别应更正为“m2”、12元；同时，定额的基价、材料费分别应由1589元、874.74元，更正为2490元、1775.74元。

（6）下册P.162，工程量计算规则第四条附表（二）其他金属面工程量系数表内第三行的项目“操作台、走台、制动梁、钢梁车档”，更正为“操作台、走台”。

二、《浙江省市政工程预算定额》（2010版）

需勘误的内容

（1）市政工程第二册道路工程定额2-157～2-166中的沥青碎石（黑色）含量分别调整为8.739、10.924、13.109、15.294、2.185、8.739、10.924、13.109、15.294、2.185，定额材料费和定额基价按下表作相应调整：

| 定额子目 | 2-157 | 2-158 | 2-159 | 1-160 | 2-161 | 2-162 | 2-163 | 2-164 | 2-165 | 2-166 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额基价 | 2334 | 2892 | 3444 | 3990 | 564 | 2329 | 2888 | 3437 | 3983 | 558 |
| 定额材料费 | 2123.75 | 2654.75 | 3185.75 | 3716.75 | 531 | 2123.75 | 2654.75 | 3185.75 | 3716.75 | 531 |

（2）市政工程第四册隧道工程定额4-1～4-24、4-31～4-36中的轴流风机100kW改为轴流风机30kW，台班单价为158.83元，定额机械费及定额基价按下表作相应调整。

| 定额子目 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额基价 | 7133 | 6610 | 5524 | 5410 | 5396 | 4649 | 7382 | 6842 | 5746 | 5490 |
| 定额机械费 | 3176.75 | 2981.02 | 2284.13 | 2057.4 | 2380.42 | 1137.79 | 3189.19 | 2992.93 | 2296.04 | 2069.31 |
| 定额子目 | 4-11 | 4-12 | 4-13 | 4-14 | 4-15 | 4-16 | 4-17 | 4-18 | 4-19 | 4-20 |
| 定额基价 | 5476 | 4747 | 7915 | 7225 | 6061 | 5715 | 5701 | 5006 | 8168 | 7452 |
| 定额机械费 | 2392.33 | 1149.7 | 3551.04 | 3337.56 | 2580.37 | 2241.64 | 2564.66 | 1322.04 | 3614.58 | 3401.09 |
| 定额子目 | 4-21 | 4-22 | 4-23 | 4-24 | 4-31 | 4-32 | 4-33 | 4-34 | 4-35 | 4-36 |
| 定额基价 | 6292 | 5839 | 5829 | 5069 | 10490 | 9697 | 8375 | 7916 | 7930 | 8044 |
| 定额机械费 | 2643.9 | 2305.17 | 2628.19 | 1385.57 | 4478.24 | 4196.79 | 3437.16 | 2890.13 | 3197.98 | 2119.76 |

三、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）

1、电气安装工程中，管内仅穿钢丝不穿导线时，该如何套用定额？

答：管内仅穿钢丝不穿导线时，套用以下补充定额。

工作内容：扫管、穿引钢丝。                                      计量单位：100m

| 定 额 编 号 |  |  |  | 安4B-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 管内穿钢丝 |
| 基 价（元） |  |  |  | 19.34 |
| 人 工 费（元） 材 料 费（元） 机 械 费（元） |  |  |  | 12.90 6.44 —— |
| 名 称 |  | 单位 | 单价（元） | 消 耗 量 |
| 人 工 | 二类人工 | 工日 | 43.00 | 0.300 |
| 材 料 | 钢丝φ1.6 | kg | 3.90 | 1.650 |

2、电气安装工程中，利用建筑物主筋作为引下线且主筋采用钢套筒连接的，定额如何套用？

答：套用电气设备安装工程定额4-807利用建筑物主筋引下子目，基价乘以系数2.0，其跨接不再另外计算工程量。

3、户内干包式电力电缆头制安不装终端盒时如何套用定额？

答：干包电缆头不装“终端盒”时，称为简包电缆头，适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆。套用4-644～646定额时，取消未计价主材“电缆终端盒”。

四、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）

1.定额编号1-308散播是指什么？

答：该定额名称有误，“散播”应更正为“散铺”，同时将本页附注中的“散播”更正为“散铺”。

五、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）

1、单独发包的打桩工程如要求做围护桩时，如何套用费率？

答：单独发包的打桩工程如要求做围护桩时，其围护桩并入打桩工程项目套用专业打桩相应费率。

2、小区内道路施工套用何专业工程费率？

答：需要市政道路专业施工资质施工的小区道路工程，按市政工程道路相应费率执行。

3、使用《浙江省市政设施养护维修定额（2003版）》时，施工取费如何计算？

答：由于2010版计价依据未编制市政设施养护维修定额，2011年1月1日以后的市政设施养护维修工程，使用2003版《浙江省市政设施养护维修定额》时，施工费用的取费基数及费率仍按2003版计价依据的规定计算。由于03定额与10定额之间存在定额水平差，对应《浙江省市政设施养护维修定额（2003版）》的市场人工信息价，可按当地市场人工信息价乘0.95系数作为《浙江省市政设施养护维修定额（2003版）》的市场人工信息价。

4、2010版计价依据未编制房屋修缮工程预算定额，请问房屋修缮工程如何计算造价？

答：2010版计价依据未编制建筑工程、仿古建筑工程及安装工程等的修缮定额，为方便计算，建筑工程、仿古建筑工程及安装工程等的修缮项目，经双方约定，可按2010版相应预算定额项目的（人工费+机械费）乘1.15系数后计算其直接工程费及施工技术措施费，施工取费按2010版费用定额的相关规定计算。