# 浙江省“2003版计价依据”综合解释市政

1、计算石方开挖工程量时，工作面宽度和石方超挖量是否可以重复计算？

答：计算石方开挖工程量时，工作面宽度与石方超挖量不得重复计算。此外，石方超挖按定额规定仅计算坡面超挖，底部超挖不计。

2、清单计价指引中040502006塑料管道铺设项目的可组合内容是否包括沟槽黄砂或砂砾石回填？

答：应包括沟槽黄砂或砂砾石回填的工程内容，工程量计算范围为管底及管两侧黄砂或砂砾石。如工程采用土方回填，应按040103001“土方回填”单独列项。

3、《排水工程》中定额编号为6-950的子目是否有误？

答：有误。每10m3定额增加C20非泵送商品混凝土10.15 m3，其材料费和定额基价相应改为2195.84和2346.39元。