# 浙江省“2003版计价依据”综合解释建筑

1、套用打锚杆桩定额时，是否可按桩基说明中的打斜桩规定将其打桩人工及机械乘系数？

答：打锚杆桩定额已考虑斜打因素，套用定额时不乘系数。

2、高压旋喷桩的喷浆浆体材料（含水泥、粉煤灰、外加剂）定额消耗量与设计不同时，可否调整？

答：可按设计用量调整。

3、混凝土及钢筋混凝土工程说明三、第9条规定现浇混凝土板坡度大于10°-60°以内时，模板定额中的钢支撑、人工含量分别乘相应系数，其对应的混凝土和钢筋定额中的人工含量是否也乘系数？

答：混凝土定额中的人工含量乘系数，钢筋定额中的人工含量不乘系数。

4、现场搅拌泵送混凝土单价如何组价？

答：按现拌泵送混凝土单价加搅拌费及泵送费组成。

例如：C20（20）的现场自拌泵送混凝土的定额配合比单价为176.49元/m3（见下册P298页151#）+搅拌费9.6元/m3+泵送费5.4元/m3 合计为191.49元/m3。如泵送高度超过60m时，每增高10m内,另增5%泵送费。

5、钢筋的制作安装损耗量是如何计算的？

答：钢筋的制作安装损耗已包含在相应的钢筋制作、安装定额中，不另行计算。

6、上册P328道路面层的工作内容中有抹平及养护内容。抹平是指何面层抹平？

答：抹平是指混凝土表面抹平，如设计需加浆抹平者，另套第十章10-5水泥砂浆随捣随抹定额。

7、化粪池、隔油池定额在工作内容中有挖、填土内容，为何在定额分析中无此内容？

答：化粪池、隔油池定额均包括池坑土方的开挖、回填及基坑排水，其人工、机械消耗量已列入相应定额。

8、外墙外保温补充定额（11B—3、4）中抗裂防水砂浆的配合比及厚度定额是如何考虑的？

答：该定额中的抗裂防水砂浆是按1：3水泥砂浆掺水泥重量的25%的防水抗裂胶浆拌和而成，厚度是按4mm考虑的。如设计使用的材料或厚度不同时，均可调整。

9、综合脚手架定额是按不同檐高划分的，高低联跨的建筑物有不同檐高时，如何套用定额？

答：高低联跨的建筑物，应按脚手架的计算规则分别计算面积，并套用相应的综合脚手架定额。

10、第十八章建筑物层高超过3.6m增加水泵台班的定额，其适用范围是否包括20m以下部分层高超过3.6m的面积？

答：包括20m以下部分层高超过3.6m的面积。

11、建筑物超高施工增加费工程量计算规则四 “建筑物有高低层时，应根据不同高度建筑面积占总面积的比例分别计算不同高度的人工费及机械费”。这里的总面积是否应包括地下室的建筑面积？

答：不包括地下室的建筑面积。应按首层室内地坪以上不同檐高建筑面积的比例分别计算超高人工降效增加费和超高机械降效增加费。

12. 满堂基础下翻梁的土方工程量如何计算？

答：应按下翻梁砖模外侧的宽度，乘砖模外侧的长度，再乘满堂基础垫层底至下翻梁垫层底的深度以m3;计算。

13.在打现场预制方桩时，如采用轨道平车供桩的，可否按第四章（P.99）说明六第6条规定执行？

答：采用轨道平车供桩的，运距在500m以内时，可按Ⅱ类构件运距在1km以内的运输定额，乘系数0.70计算。

即定额〔4-415 —（4-416×4）〕×0.7

14. 现拌泵送混凝土按商品泵送混凝土定额执行时，如何计算搅拌费和泵送费？

答：现场搅拌泵送混凝土，执行商品泵送混凝土定额时，除混凝土单价按现场搅拌泵送混凝土组价外，应另行增加搅拌费96.00元/10m3（其中人工费52元、机械费44元），泵送费54.00元/10m3（其中人工费10元、机械费40元），檐高超过60m时，±0.00m以上部分的混凝土每增高10m以内，增加5%泵送费，人工费、机械费同步调整。

15.如何正确执行定额中规定的钢筋长度计算规则？

答：定额中钢筋长度的规定，是按常规施工工艺计算的，当设计（规范）有规定时，应按设计（规范）规定计算，当设计不明确时，可按定额规定计算。

16. 上册（P. 200）定额4-401地下连续墙钢筋网片的就位、安放定额基价是否有误？

答：该定额的基价（1593元/t）有误，应改为184元/t，其中机械费改为157.33元，交流电焊机改为0.139台班，履带式起重机改为0.077台班。

17 下册（P. 40）定额10-148、10-149单独大理石扶手的基价是否有误？

答：有误，更正如下：

材料中的圆钢φ10以内原单位t改为kg、原单价2299.00元改为2.299元。

定额子目10-148 原基价3789元改为1492元，材料费3689.54元改为1392.83元。

定额子目10-149 原基价4258元改为1961元，材料费原4144.04元改为1847.33元。

18. 墙面镶贴块料面的定额子目中，未含基层抹底灰的工料费用，应如何计算？

答：镶贴块料面的抹底灰定额，按以下补充子目计价：

墙面抹水泥砂浆底灰

工作内容：清理、湿润基层，调运砂浆，刷浆、抹灰，清扫落地灰等全过程。

计量单位：100㎡

| 定 额 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11B—1 |  |  | 11B—2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 单 位 |  | 单 价 （元） |  | 水泥砂浆抹底灰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 砖墙面 |  |  | 混凝土墙面 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15mm厚 |  |  |  |  |
|  | 基 价 |  |  | 元 |  |  |  | 565 |  |  | 617 |  |
|  |  | 人 工 费 |  |  |  |  | 279.00 |  |  | 285.00 |  |  |
|  |  | 材 料 费 |  |  |  |  | 276.87 |  |  | 322.79 |  |  |
|  |  | 机 械 费 |  |  |  |  | 8.94 |  |  | 8.94 |  |  |
|  | 人 工 合 计 |  |  | 工 日 |  | 30.00 |  | 9.30 |  |  | 9.50 |  |
|  | 水泥砂浆1：3 |  |  | m3 |  | 173.92 |  | 1.55 |  |  | 1.52 |  |
|  | 107胶水泥浆 |  |  | m3 |  | 487.08 |  |  |  |  | 0.105 |  |
|  | 水 |  |  | m3 |  | 1.95 |  | 2.20 |  |  | 2.20 |  |
|  | 其他材料费 |  |  | 元 |  | 1.00 |  | 3.00 |  |  | 3.00 |  |
|  | 灰浆搅拌机200L |  |  | 台班 |  | 44.69 |  | 0.20 |  |  | 0.20 |  |

注：1. 本定额适用于镶贴块料面的基层抹灰。

2. 定额按二遍考虑，如抹灰遍数不同时，另按每增减一遍定额调整。

3. 梁、柱面抹底灰，按相应定额乘系数1.1计算。

19. 综合脚手架计价的计算基础是建筑面积，执行《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353—2005）后，我省03版定额脚手架工程的工程量计算规则应作哪些调整？

答：我省建筑工程预算定额下册P249页：一、综合脚手架第2点“以下内容并入综合脚手架计算”所包含的（1）、（2）、（3）三点修改为以下两点：

（1）骑楼、过街楼下的人行通道和建筑物通道，层高在2.2m及以上者按墙（柱）外围水平面积计算；层高不足2.2m者计算1/2面积。

（2）设备管道夹层（原称技术层）层高在2.2m及以上者按墙外围水平面积计算；层高不足2.2m者计算1/2面积。

以上两点涉及的面积计算，仅适用于计取综合脚手架、垂直运输费和建筑物超高施工用水加压增加的水泵台班费用。

20.高度在3.6m以内的内墙脚手架和天棚抹灰脚手架其费用如何计算？

答：高度在3.6m以内的内墙抹灰脚手架费每100m2抹灰面积按31.00元计算，（其中人工费15.00元、机械费3.00元）；高度在3.6m以内的天棚抹灰脚手架费每100m2抹灰面积按58.00元计算，（其中人工费29.00元、机械费6.00元）。如仅勾缝、刷浆或油漆时，按以上相应费用乘系数0.33计算。